เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ 2557

(ตามที่กระทรวง ICT กำหนด)

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  แบบที่ 1   ราคา 120,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  แบบ 4  แกนหลัก (4 core)  หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย

CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB

และมีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 1,066 MHz

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA หรือดีกว่า มีความเร็วรอบไม่น้อย

กว่า 7,200 รอบต่อนาทีและมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

- มี DVD-ROM หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย

- มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย

- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2      ราคา 320,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 4 แกนหลัก (4 core) หรือดีกว่า สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.66 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB

และมีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 1,066 MHz

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB

- สนับสนุนการทํางาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  ชนิด SCSI  หรือ SAS  หรือดีกว่า ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า

10,000 รอบต่อนาทีและมีความจุไม่น้อยกว่า 300 GB จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย

- มี DVD-ROM หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย

- มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 หน่วย

- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

3. ตู้สําหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis)  แบบที่ 1  ราคา 370,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง

- มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ Ethernet ชนิด Gigabit 10/100/1,000 จํานวน

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และ Fiber Channel จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

- มีระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swappable เพียงพอสําหรับ

ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้

- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ (license) ครบตาม

จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้

4. ตู้สําหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis)  แบบที่ 2  ราคา 620,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 14 เครื่อง

- มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ Ethernet ชนิด Gigabit 10/100/1,000 จํานวน

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และ Fiber Channel จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

- มีระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบ Redundant Power Supply  หรือ Hot Swap  เพียงพอสําหรับติดตั้ง

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้

- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการตู้ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจํานวนสิทธิ (license)  ครบ

ตามจํานวนเครื่องที่สามารถติ ้ ดตังได้เต็มตู้

5. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด    Blade  สําหรับตู้ Enclosure/Chassis   แบบที่ 1

ราคา 150,000  บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย

- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB

ต่อ Processor และมีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 1,066 MHz

- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกว่า แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap ที่มี

ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาทีและมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จํานวนไม่น้อย

กว่า 2 หน่วย

- สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได้

- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

6. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade  สําหรับตู้ Enclosure/Chassis  แบบที่ 2

ราคา  410,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) สําหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

(Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.8 GHz จํานวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย

- CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 18 MB

ต่อ Processor และมีความเร็วบัสไม่น้อยกว่า 1,333 MHz

- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SAS หรือดีกว่า แบบ SAS Hot-Plug หรือ Hot Swap ที่มี

ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาทีและมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จํานวนไม่น้อย

กว่า 2 หน่วย

- สนับสนุนการทํางาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า  แบบ Virtual Media ได้

- มีโปรแกรมสําหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

7. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)  ราคา 15,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย

- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 128 MB

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid

State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 GB จํานวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1

หน่วยเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

8. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)  ราคา  26,000  บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่

น้อยกว่า 2.5 GHz  และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT  ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz

จํานวน 1 หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  ชนิด SATA  หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB  จํานวน 1

หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1

หน่วย

9. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)  ราคา  31,000  บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย

กว่า 3.0 GHz  และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT  ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz  จํานวน 1

หน่วย

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  ชนิด SATA  หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB  จํานวน 1

หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย

10. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 1 *   ราคา 8,500  บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1.6 GHz จํานวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย

- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Mbps หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (802.11b, g)เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

11. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 *   ราคา 19,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2  แกนหลัก (2 core)  ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่

น้อยกว่า 2.2 GHz  และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT  ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz

จํานวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย

- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth

12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล *    ราคา  27,000  บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย

กว่า 2.0 GHz และรองรับหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย

- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g) และ Bluetooth

13. อุปกรณ์สําหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)     ราคา 510,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)  ซึ่งสามารถทํางานในระบบ

SAN (Storage Area Network) ได้

- มีหน่วยเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า ที่ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB

และมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาทีจํานวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วย

- สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้สูงสุด 60 หน่วย

- สามารถทํางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

14. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1   ราคา  10,000  บาท/เดือน

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ไม่เกิน 5 อุปกรณ์

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol)  ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับ

เวลามาตรฐาน

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550

15. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2    ราคา  20,000  บาท/เดือน

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ไม่เกิน 10 อุปกรณ์

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol)  ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับ

เวลามาตรฐาน

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550

16. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย  แบบที่ 3    ราคา  30,000  บาท/เดือน

คุณลักษณะพื้นฐาน

- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ์ไม่เกิน 15 อุปกรณ์

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน

- กําหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol)  ให้กับอุปกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับ

เวลามาตรฐาน

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

17. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย   แบบที่ 1    ราคา 50,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events)

ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances  และ non-appliances  เช่น Firewall, Network Devices

ต่างๆ,  ระบบปฏิบัติการ,  ระบบ appliances,  ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่าง

น้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ืยนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-

1 หรือดีกว่า

- สามารถเก็บ Log File  ในรูปแบบ Syslog  ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN,

Server เป็นต้น ได้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface  และ Secure

Shell (SSH) ได้

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2550  โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file  ที่ได้

มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (มศอ. 4003.1-

2552) เป็นต้น

- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up)  ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape  หรือ

DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้

18. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2   ราคา   300,000  บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events)

ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances  และ non-appliances  เช่น Firewall, Network Devices

ต่างๆ,  ระบบปฏิบัติการ,  ระบบ appliances,  ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่าง

น้อย 5 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ืยนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-1 หรือดีกว่า

- สามารถเก็บ Log File  ในรูปแบบ Syslog  ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN,

Server เป็นต้น ได้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface  และ Secure

Shell (SSH) ได้

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2550  โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file  ที่ได้

มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (มศอ. 4003.1-

2552) เป็นต้น

- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up)  ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape  หรือ

DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 eps เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

19. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย  แบบที่ 3   ราคา  600,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events)

ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances  และ non-appliances  เช่น Firewall, Network Devices

ต่าง ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่าง

น้อย 10 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ืยนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-

1 หรือดีกว่า

- สามารถเก็บ Log File  ในรูปแบบ Syslog  ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN,

Server เป็นต้น ได้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface  และ Secure

Shell (SSH) ได้

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2550  โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file  ที่ได้

มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (มศอ. 4003.1-2552) เป็นต้น

- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up)  ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape  หรือ

DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 eps

20. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 4.  ราคา  900,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ (logs or Events)

ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances  และ non-appliances  เช่น Firewall, Network Devices

ต่าง ๆ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบ appliances, ระบบเครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่าง

น้อย 15 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ืยนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 หรือ SHA-

1 หรือดีกว่า

- สามารถเก็บ Log File  ในรูปแบบ Syslog  ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN,

Server เป็นต้น ได้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface  และ Secure

Shell (SSH) ได้

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2550 โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยของ log file ที่ได้มาตรฐานสากล เช่น

มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (มศอ. 4003.1-2552) เป็นต้น

- สามารถทําการสํารองข้อมูล (Data Back up)  ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape  หรือ

DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได้

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 40,000 epsเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

21. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)    แบบที่  1    ราคา  300,000  บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance

- มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไม่น้อยกว่า 250 Mbps

- มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อยดังนี้  Syn Flood, UDP Flood,

ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS and DDoS, Teardrop

Attack, Land Attack, TCP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้น ได้

- สามารถทําการกําหนด IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT) และ

Port Address Translation (PAT) ได้

- สามารถ Routing แบบ Static, Source based Routing, Policy based Routing, Dynamic Routing

ได้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP, HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย

- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเป็น Syslog ได้

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

22. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)   แบบที่  2    ราคา  720,000  บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful Inspection firewall แบบ Appliance

- มี Throughput ของ Firewall Inspection จํานวนไม่น้อยกว่า 1 Gbps

- สามารถตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อยดังนี้ Syn Flood, UDP Flood,

ICMP Flood, IP Address Spoof, IP Address Sweep, Port Scan, DoS and DDoS, Teardrop

Attack, Land Attack, TCP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได้

- สามารถทําการกําหนด  IP Address และ Service Port แบบ Network Address Translation (NAT)

และ Port Address Translation (PAT) ได้

- สามารถทํางานลักษณะ Transparent Mode ได้

- สามารถ Routing แบบ Static, Source based Routing, Policy based Routing, Dynamic Routing ได้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP, HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย

- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเป็น Syslog ได้

- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

23. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1  ราคา 440,000  บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance)  ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion

Prevention System)

- สามารถตรวจจับวิีธการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อยดังนี้ Signature matching, Protocol

/ Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow, Worm,

Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DOS,

DDOS

- สามารถทํางานได้อย่างน้อย 1 segments ใน IPS mode

- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อย่างน้อย 200 Mbps

- สามารถทํางานได้อย่างต่อเนื่อง (Bypass Traffic)  โดยช่องสัญญาณ In-Line Mode  สามารถรับส่ง

ข้อมูลได้ตามปกติเมื่ออุปกรณ์เกิดปัญหา

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP, HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

24. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2  ราคา  1,400,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance)  ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย (Intrusion

Prevention System)

- สามารถทํางานได้ในโหมด Passive และ In-line หรือ ดีกว่า

- สามารถตรวจจับวิีธการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อยดังนี้ Signature matching, Protocol

/ Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ Application anomalies, Overflow, Worm,

Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy ware, Packet Analysis, DoS,

DDoS

- สามารถทํางานได้อย่างน้อย 3 segments ใน IPS mode

- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) อย่างน้อย 1 Gbps

- สามารถทํางานได้ ่ อยางต่อเนื่อง (Bypass Traffic)  โดยช่องสัญญาณ In-Line Mode  สามารถรับส่ง

ข้อมูลได้ตามปกติเมื่ออุปกรณ์เกิดปัญหา

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTP, HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย

- มี Power Supply จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด โดยสามารถถอดเปลี่ยนแบบ Hot-Swap ได้

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

25. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์  (Web Application Firewall)      ราคา    640,000   บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ทําหน้าที่ในการป้องกันด้าน Web Application  หรือ Web Service  โดยเฉพาะสามารถ

ติดตั้งในตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ได้

- มีจุดเชื่อมต่อ Network แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 3 Ports

- รองรับการส่งผ่านข้อมูลได้อย่างน้อย 3,000 HTTP  ต่อวินาทีหรือ 3,000 Transactions  ต่อวินาที

หรือ 20 Mbps หรือดีกว่า

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง Web Base หรือ CLI ได้เป็นอย่างน้อย

- สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ Web Application

บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ได้

- อุปกรณ์ที่นําเสนอจะต้องสามารถทํางานแบบ In-Line (Bridge)  หรือ Transparent  และ Spanmode (Monitor) สําหรับตรวจสอบพฤติกรรมได้เป็นอย่างน้อย

- มีความสามารถในการทํางานและปกป้อง Web Application  ต่างๆ ได้โดยรองรับ HTTP  และ

HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย

- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย

- สามารถปรับเทียบเวลา (Sync) กับอุปกรณ์ภายนอกได้

- รองรับการป้องกันการถูกโจมตีด้วยวิีธต่างๆ ได้อย่างน้อย ดังนี้

- Cross-site Scripting

- Cookie Poisoning

- Buffer Overflow

- SQL infection

- สามารถทํารายงานการถูกโจมตีได้ในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกว่า

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

26. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security)   ราคา  300,000   บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการตรวจจับและป้องกัน SPAM และ Virus ของ e-Mail โดยเฉพาะ

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 Ports

- สามารถทํางานในรูปแบบของ SMTP relay ได้เป็นอย่างน้อย

- สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 100 บัญชีผู้ใช้งาน

- สามารถเข้าบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่าน HTTPS หรือ Secure Shell (SSH) หรือดีกว่า

- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อยเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

27. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด 36U) ราคา 20,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นตู้ Rack  ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า

100 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร

- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง

- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

28. ตู้สําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U) ราคา 23,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นตู้ Rack  ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า

110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร

- มีช่องเสียบไฟฟ้า จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง

- มีพัดลมสําหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว

29. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)  ขนาด 16  ช่อง    ราคา 2,400 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

30. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง   แบบที่ 1   ราคา 7,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100 Base-TX หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

31. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  แบบที่ 2   ราคา 23,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

32. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง  ราคา 160,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้

33. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น    ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม

- มีความยาวของแคร่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที

- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 10  ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 100  ตัวอักษรต่อ

วินาที

- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 X 360 จุดต่อนิ้ว

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกว่า

- มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB

34. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว     ราคา  23,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์

- มีความยาวของแคร่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว

- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที

- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อ

วินาที

- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 X 360 จุดต่อนิ้ว

- มีหน่วยความจํา แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 1.1 หรือดีกว่าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

35. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)    ราคา  4,300 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

36. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)     ราคา 3,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

37. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (25 หน้า/นาที)    ราคา 8,400 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

38. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) ราคา 13,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

39. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที)  ราคา 21,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB

- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1x Ethernet 10/100 Base TX

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

40. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที)  ราคา 41,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 40 หน้าต่อนาที

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1x Ethernet 10/100 Base TX

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น

41. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  สี แบบ Network   ราคา  19,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มี Interface ไม่น้อยกว่า 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

42. เครื่องพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (Inkjet)      ราคา  5,400 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา

- สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99 สําเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

43. เครื่องพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  สี     ราคา  24,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือ แบบ LED

- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

- มี  Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา

- สามารถทําสําเนาได้สูงสุด 99 สําเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

44. สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา  3,000  บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่าเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

45. สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 ราคา 20,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า

46. สแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  แบบที่ 2     ราคา   31,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)

- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 25 ppm

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า

47. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว   ราคา  3,100  บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366 X 768 Pixel

- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

48. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว    ราคา  3,700  บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,600 X 900 Pixel

- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

49. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว    ราคา 5,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 Pixel

- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

50. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 750 VA       ราคา  1,800 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA

- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาทีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

51. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA       ราคา 5,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA และ 600 W

- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

52. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA       ราคา 21,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA และ 1,200 W

- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า

- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว่า

- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

53. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA      ราคา 36,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA และ 2,100 W

- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า

- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกว่า

- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

54. เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)     ราคา 245,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 10 kVA และ 8,000 W

- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกว่า

- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-1% หรือดีกว่า

- สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส

- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 8 นาที

55. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง ราคา  3,800  บาท

56. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) พร้อมแผ่น CD-ROM  ชุดติดตั้ง

ราคา 20,000 บาท

57. ชุดโปรแกรมจัดการสํานักงาน พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง ราคา 10,000  บาท

58. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5  ี ป

59. ให้พิจารณาใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภท

ซอฟต์แวร์สําเร็จรูป  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

หมายเหตุ  * ลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

1. เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน

ลักษณะการใช้งาน

1.1 งานป้อนข้อมูล หรือแสดงผลทั่วไป

1.2 งานเอกสารในสํานักงาน เช่น สร้าง แก้ไข ดัดแปลง พิมพ์เป็นต้น

1.3 งานบันทึก สํารอง และสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1.4 งานแสดงผลการค้นหาความรู้และความบันเทิงทั่วไป

1.5 งานสืบค้นและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต

1.6 งานสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐาน เช่น การรับส่งข้อมูล โทรสาร ข้อความสั้น เป็นต้น

1.7 งานอื่นๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์และความสามารถพิเศษเฉพาะด้านอย่างชัดเจน

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (Computing)  หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค

สําหรับงานประมวลผล

ลักษณะการใช้งาน

2.1 งานคํานวณผลทางด้านคณิตศาสตร์ ิวทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

2.2 งานประมวลผลข้อมูลทางสถิติ

2.3 งานด้านการคํานวณ และสร้างแบบจําลองสําหรับงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

2.4 งานสร้างต้นแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม

2.5 งานสร้างแบบจําลองที่อาจจะเกิ ้ ดขึนเพื่อวิเคราะห์คํานวณ และออกแบบการทํางานด้านวิศวกรรม

2.6 งานสร้างแบบจําลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร์

2.7 งานสร้างแบบจําลองทางด้านดาราศาสตร์และการแพทย์

2.8 งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile)

2.9 งานอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถทางด้านการคํานวณอย่างชัดเจน

3. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  (ผลิตสื่อประสม (Multimedia))  หรือเครื่อง

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวลผล

ลักษณะการใช้งาน

3.1 งานเอกสารที่ต้องใช้ความสามารถระดับสูงสําหรับจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟิกส์เช่น การจัดหน้า

เอกสารสําหรับงานพิมพ์การจัดทําโปสเตอร์เป็นต้น

3.2 งานตัดต่อสื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง (Sound) หรือแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ (Video)

3.3 งานเข้าหรือถอดรหัส (Encoder/Decoder) สื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง หรือ แฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์

3.4 งานจัดสร้างมัลติมีเดียคอนเทนท์ (Multimedia Content)

3.5 งานสร้างสื่อประสมประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation Multimedia)

3.6 งานอื่นๆ ที่ต้องใช้ความสามารถของการประมวลผลทางด้านกราฟิกอย่างชัดเจน